| 【单位名称】 | 横店集团东磁股份有限公司磁材三分厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 金华市东阳市横店镇江南路479号 |  |  | 【联系人】 |  | 周苗 |
| 【项目名称】 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 横店集团东磁股份有限公司，简称横店东磁，是1999年3月30日由横店集团作为发起人，横店东磁联合东阳市另外四家企业法人共同发起设立的股份制企业，是一家集生产、经营、科研、技术开发及信息服务为一体的科技先导型国家大型企业、全国磁性行业的龙头企业。公司主要从事磁性电子元件的研发、生产和销售。公司是全球最大的永磁铁氧体生产企业；是我国最大的软磁铁氧体生产企业之一。“东磁”牌磁性材料为“中国名牌”产品及“国家免检产品”。“东磁”商标为“中国驰名商标”。公司被誉为“中国磁都”。 该企业为横店集团东磁股份有限公司旗下的子公司之一。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 厉景帅、杨群 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2021年04月30日 | 【单位陪同人】 |  | 周苗 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 厉景帅、虞立辉 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2021年05月06-08日 | 【单位陪同人】 |  | 周苗 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 企业在正常生产情况下生产工艺过程中存在的职业病危害因素有：其他粉尘（主要为铁及其氧化物粉尘）、氢氧化钠高温和噪声。 （1）化学因素检测结果分析 企业各作业岗位工人接触的粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ2.1-2019）的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业除球磨车间干式球磨岗位和叉车工接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求外，其余岗位工人均符合GBZ2.2-2007的要求。 （3）高温检测结果分析 企业回转窑车间烧窑岗位工人接触的高温强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1、评价结论： 该企业属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017行业分类中的小类“C3985电子专用材料制造”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5号（2021年3月12日），同时结合该企业存在的职业病危害因素，该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 2：分项结论表 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 职业病危害因素; 基本符合; 1、企业各作业岗位工人接触的粉尘浓度均符合GBZ2.1的要求。 2、企业球磨车间干式球磨岗位和叉车工接触的噪声强度不符合GBZ2.2要求外，但可通过佩戴防护耳塞达到防护要求。 企业回转窑车间烧窑岗位工人接触的高温强度均符合GBZ2.2的要求。. 职业病防护设施; 符合; -. 应急救援设施; 符合; -. 职业健康监护; 不符合; 1）企业接害员工体检率严重不足； 2）回转窑岗位工人待安排入暑前的高温在岗体检； 3）未安排机修工、电工、清洁工和叉车工进行职业健康体检； 4）企业未进行员工岗前职业健康体检； 5）企业仅部分员工进行离职体检。. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 符合; -. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 基本符合; 1、企业此前均未开展过工作场所职业病危害因素定期检测。. 职业病危害告知; 符合; -. 职业卫生培训; 基本符合; 1、企业培训材料以口头和视频培训为主，缺少培训效果评价资料，如培训考试试卷等，签到表等培训记录缺失，还缺少对员工进行个人职业病防护用品正确使用方面的培训。. 职业病危害项目申报; 符合; -. 既往职业卫生评价建议落实情况; 不适用; 企业既往未开展过职业卫生评价. 2、建议： 2.1整改建议： （1）企业应尽快落实安排烧窑岗位工人进行入暑前的高温在岗体检。 （2）企业应尽快安排对未进行体检的接害岗位工人进行在岗体检。 （3）企业应加强对各岗位劳动者的职业卫生培训，尤其是个人防护用品的正确佩戴与维护保养，完善书面培训效果评价材料，并妥善保存相关培训记录。 （4）企业应制定职业病危害事故应急救援预案，预案内容应针对高温中暑等事故，同时每年定期组织开展应急培训及演练。 2.2、其他建议 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |