| 【单位名称】 | 浙江恒友机电有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 浙江省金华市武义县白洋街道开发大道19、21号 |  |  | 【联系人】 |  | 童慧锋 |
| 【项目名称】 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 | - |  |  |  |  |  |
| 根据企业提供的相关资料，本次职业病危害现状评价的范围主要包括：中试室、化学试验室、喷漆车间、总装车间、抛丸区、抛光车间、机修间及空压机房、注塑车间、热处理车间、电机车间、空压机车间及螺杆车间、配电房、金工车间一、金工车间二、金工车间三等。 本次评价主要针对委托范围内企业存在的职业病危害因素的识别、防护设施及效果、职业卫生管理措施等进行评价。合同签订日之后的新增设备、技术改造、工艺改变、技术优化过程不在评价范围，应重新进行职业病危害评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 裘黎勇、吕语泉 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2023年12月28日 | 【单位陪同人】 |  | 曹红武 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 吕语泉、夏龙宝、应祖葵 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2024年01月08-10日 | 【单位陪同人】 |  | 曹红武 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 通过对原辅材料使用情况和工艺流程的分析，企业在正常生产情况下生产工艺过程中存在的职业病危害因素主要有：2-丁氧基乙醇、乙酸丁酯、乙酸乙酯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、异丙醇、异佛尔酮、正丁醇、正丙醇、正己烷、氢氧化钠、氨、溶剂汽油、碳酸钠、磷酸、游离二氧化硅、聚丙烯粉尘(总尘)、电焊烟尘(总尘)、矽尘(10%≤游离SiO2含量≤50%)(呼尘)、砂轮磨尘(总尘)、其他粉尘(总尘)、铝合金粉尘(总尘)、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、锰及其无机化合物(按MnO2计)、噪声、高温和工频电场。 （1）化学因素检测结果分析 企业各岗位工人接触的化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ2.1-2019及其1号修改单）的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业抛光车间、污水处理岗位、抛光岗位、注塑车间粉碎岗位、总装车间检验岗位、中试室工况检验岗位工人接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求，其余岗位工人接触的噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017及修改单）进行行业划分，该企业为“C3465 风动和电动工具制造”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号，2021年03月12日），同时结合该企业存在的职业病危害因素，将该企业的职业病危害风险定为“职业病危害严重”。 （2）分项结论表 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 化学有害职业病危害因素; 符合; -. 物理有害职业病危害因素; 基本符合; 污水处理岗位、抛光岗位、检验岗位、工况检验岗位工人接触的噪声强度超标，正确佩戴防噪耳塞后，其接触的噪声强度能够符合要求。. 职业病防护设施; 符合; -. 应急救援设施/措施; 符合; -. 职业健康监护; 基本符合; 未见离岗时职业健康检查。体检率不足100%。. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 基本符合; 卫生等级2级的车间内未设置浴室、未设置妇女卫生室。. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 符合; -. 职业卫生防护经费使用; 符合; -. 职业病危害告知; 符合; -. 职业卫生培训; 符合; -. 职业病危害项目申报; -; 计划本次评价后进行职业病危害项目申报。. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为首次评价. 2建议： 2.1整改建议 （1）按照本次评价报告确定的各工种接触的危害因素种类确定各工种的体检项目，体检周期应按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求安排使职业健康体检内容符合要求，细化职业健康体检工作；凡接触职业病危害因素的人员均应组织参加职业健康体检，体检率应达到100%。做好职业健康体检发现的职业相关异常人员的后续工作：需复查的人员按照主检单位建议及时组织复查。企业应安排离职员工进行离岗时的职业健康检查（离岗前90日内的在岗期间职业健康检查可视为离岗体检）。 （2）企业应在热处理车间内设置浴室，并在厂区设置妇女卫生室。 （3）针对噪声超标岗位，企业应督促劳动者在作业时按规范正确佩戴护耳器。 （4）企业应为清洗线及脱脂线增设废气处理设施或机械辅助通风设施，及时将废气排出车间。 2.2持续改进建议 （1）在运行过程中需结合生产实际情况不断完善、细化该项目职业卫生管理制度及管理台账，重视职业卫生教育宣传工作，定期组织生产工人、管理人员等参加相关培训，并按要求组织相关考核，如职业卫生专项考试等，培训记录表、签到表、考核试卷及考核成绩等及时做好归档工作；不断补充、完善工人个人健康监护档案，做到一人一档，新进职工需及时进行档案的建立。 （2）根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）等有关规定，应将本次评价结果向从业人员公布，并将评价结果存入本单位的职业卫生档案。 （3）严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014及国家和地方相关规定，组织接触职业病危害的全体员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面告知劳动者。并及时安排需复查人员进行复查体检，并将检查结果书面告知劳动者，并保存告知记录。妥善安置职业禁忌证禁忌证人员、疑似职业病人员。 （4）企业应按《职业病危害项目申报办法》要求，及时进行职业病危害申报工作。 （5）企业对制定的各项操作规程和职业卫生管理制度，应定期对员工的宣传和教育，督促工人严格遵守操作规程，加强职业卫生管理。 （6）企业应定期检查洗眼器水质、水压等情况，建议在前处理线增设洗眼器，以满足其防护半径。 （7）企业应为喷漆岗位、擦油岗位等使用化学品岗位工人配发防护手套（防酸碱、耐油）、防护眼镜等劳保用品。根据制定的危险化学品泄漏应急救援预案定期开展应急救援演练，演练记录归档保存。 （8）企业应加强热处理车间夏季高温季节的防暑降温工作，发放防暑药品，根据制定的高温中暑应急救援预案定期开展中暑应急救援演练，演练记录归档保存。 2.3其他建议 本评价报告书是根据企业提供的现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如企业的生产工艺、设备、使用的原材料等发生重大变化时，职业病防护设施的有效性也会发生变化，需重新委托进行检测、评价。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 厉景帅; 工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 裘黎勇; 助理工程师; 2022（P）-01-007（甬）. 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |