| 【单位名称】 | 爱格仕寰球供应链（宁波）有限公司 |
| --- | --- |
| 【建设地址】 | 北仑霞浦环区路北、临港一路东（北仑区柴桥临港新材料产业园BL(ZB)21-01-07地块） |
| 【项目名称】 | 爱格仕寰球供应链（宁波）有限公司高端新型冷媒混配与分装项目 |
| 【评价类型】 | 职业病危害预评价 |
| 【项目简介】 |  |
| 表1-1拟建项目基本情况表 项目名称; 高端新型冷媒混配与分装项目. 项目建设单位; 爱格仕寰球供应链（宁波）有限公司. 项目备案机构; 北仑区发展和改革局. 项目备案代码; 2310-330206-04-01-587801. 备案日期; 2023年12月29日. 项目性质; 新建. 项目建设规模; 建设规模为年混配分装制冷剂8万吨、年中转贸易制冷剂约10.9455万吨. 项目总投资; 10688万美元. 项目建设地点; 北仑霞浦环区路北、临港一路东（北仑区柴桥临港新材料产业园BL(ZB)21-01-07地块）. 项目总建筑面积; 24586.45平方米. 项目行业分类; C2614有机化学原料制造. |
| 【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】 |  |
| 评价单元; 车间/场所; 岗位/工种; 接触主要职业病危害因素; 接触情况. 接触方式; 接触时间（h/班）; 周接触天数（d/w）; 预期接触水平. 生产单元; 清洗车间; 清洗工; 四氯乙烯、二氯甲烷; 流动; 4; 6; ＜OELs. 高温; 流动; 4; 6; ＜OELs. 噪声; 流动; 8; 6; ＜OELs. 分析室; 分析工; 二氟氯甲烷、四氯乙烯、二氯甲烷、硫酸、重铬酸盐、汞及其化合物、氢氧化钠、盐酸、碳酸钠、氯化铵、过硫酸盐等; 流动; 接害频次少 时间短; ＜OELs. 噪声; 流动; 8; 5.25; ＜OELs. 污水站; 混配灌装工; 氨、硫化氢、其他粉尘（聚合氯化铝、聚丙烯酰胺）; 巡检; 接害频次少 时间短; ＜OELs. 装卸站、甲/丁类车间、戊类罐组; 噪声; 流动; 8; 5.25; ＜OELs. DCS控制室; DCS工; 噪声; 固定; 8; 5.25; ＜OELs. 生产区仪表; 仪表工; 噪声; 巡检; 8; 5.25; ＜OELs. |
| 【评价结论与建议】 |  |
| 1评价结论： （1）该拟建项目总平面和竖向布置综合考虑职业卫生、安全、环保和消防的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）该拟建项目采用先进成熟的生产工艺，自动化、机械化、密闭化/管道化程度较高，项目生产工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：二氯甲烷、四氯乙烯、高温和噪声。 针对该拟建项目可能产生的职业病危害因素，拟采取的防护措施可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求，具体详见表6-1。 （4）该拟建项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该拟建项目根据接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期合理，其防护性能基本符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的规定要求。 （6）该拟建项目针对可能发生的职业病危害事故所采取相应的应急救援措施，同时在采纳本报告提出的补充措施建议后，均可符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求。 （7）该拟建项目正式投产运行后，拟指定职业卫生管理机构、配备职业卫生管理人员，按要求拟开展职业卫生培训、职业病危害因素检测和职业健康监护，拟设置相应职业病危害警示标识，拟制定相应职业卫生管理制度和操作规程等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该拟建项目设置的辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （9）该拟建项目建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”评价工作，符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生标准限值以内。 2补充措施及建议： 略。 |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |
| 1)完善职业病危害因素识别与分析，并完善其风险评估内容； 2)细化拟采取的防毒措施分析与评价，补充特殊作业过程职业病防护措施的分析与评价； 3)完善职业病危害应急救援事故的分析，完善拟采取的应急救援措施的分析与评价。 |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 裘黎勇; 助理工程师; 2022(P)-01-007(甬). 丁肖庆; 助理工程师; 2022(P)-01-002(甬). 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021(P)-01-002(甬). 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021(J)-01-001(甬). |